# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра автоматизации производственных процессов

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Синхронные счетчики».

по дисциплине

«Общая электротехника и электроника»

Выполнил:

студент гр. T-3136 Камкин И. П.

Проверил:

Кудряшов Б. П..

Курган 2009

Задание

Спроектировать синхронный счетчик по модулю 5, с диаграммой переходов указанной на рисунке.

Диаграмма переходов счетчика

101

100

000

001

010

011

110

111

Для построения счетчика будут использованы JK-триггеры.

Таблица переходов счетчика

| Состояния выходов триггеров |  |  |  |  |  |  | Управляющие сигналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n - ый такт |  |  |  | n+1 – ый такт |  |  |  | 1-ый триггер |  |  | 2-ой триггер |  |  | 3-ий триггер |  |
| Q2 | Q1 | Q0 |  | Q2 | Q1 | Q0 |  | J2 | K2 |  | J1 | K1 |  | J0 | K0 |
| 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | ∅ |  | 0 | ∅ |  | 0 | ∅ |
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | ∅ | 1 |  | 0 | ∅ |  | 1 | ∅ |
| 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | ∅ |  | 1 | ∅ |  | ∅ | 1 |
| 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | ∅ |  | ∅ | 0 |  | 1 | ∅ |
| 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ∅ |  | ∅ | 1 |  | ∅ | 1 |

Карты Карно для управляющих сигналов

Вход  J2 = Q1 *Q0		               		 Вход  K2 = 1

| Q1 Q0 Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ∅(1) | ~(0) | ~(0) | ~(0) |

| Q1 Q0 Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ∅(1) | ∅(1) | ∅(1) | ∅(1) |
| 1 | 1 | ~(1) | ~(1) | ~(1) |

| Q1 Q0 Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | ∅(1) | ∅(0) |
| 1 | 0 | ~(1) | ~(1) | ~(0) |

Вход  J1 = Q0				    Вход  K1 = Q0

| Q1 Q0 Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ∅(0) | ∅(1) | 1 | 0 |
| 1 | ∅(0) | ~(1) | ~(1) | ~(0) |

Вход  J0 = Q2+Q1			Вход  K2 = 1

| Q1 Q0 Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ∅(0) | ∅(1) | 1 |
| 1 | 1 | ~(1) | ~(1) | ~(1) |

| Q1 Q0 Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ∅(1) | 1 | ∅(1) | 1 |
| 1 | ∅(1) | ~(1) | ~(1) | ~(1) |

Анализ неиспользуемых состояний.

| n - ый такт |  |  |  | 1-ый триггер |  |  | 2-ой триггер |  |  | 3-ий триггер |  |  | n+1 ый такт |  |  | Результат перехода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Q1 | Q0 |  | J2 | K2 |  | J1 | K1 |  | J0 | K0 |  | Q2 | Q1 | Q2 |  |
| 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | В цикле |
| 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | В цикле |
| 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | В цикле |

Схема счетчика						Результаты моделирования

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была изучена методика проектирования синхронных счетчиков, позволяющая получить счетчик с произвольными модулем и диаграммой переходов. Для формирования управляющих импульсов используются внутренние сигналы счетчика, что освобождает от необходимости использовать внешние логические элементы, и  соответственно упрощает схему.