# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра автоматизации производственных процессов

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Регистры. Асинхронные счетчики»

по дисциплине

«Общая электротехника и электроника»

Выполнил:

студент гр. T-3136 Камкин И. П.

Проверил:

доцент Кудряшов Б. П.

Курган 2009

Задание

Спроектировать и построить электронную модель универсального 4-x разрядного регистра на D-триггерах,  и асинхронного счетчика по модулю 7 на JK-триггерах.

Универсальный регистр

Для построения регистра используются 4 D-триггера и 4 мультиплексора.

| Состояние управляющих входов мультиплексора |  | Режим работы регистра | Уравнение входа триггера |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |
| 0 | 0 | Хранение | Di=Qi |
| 0 | 1 | Параллельная запись | Di=Ai |
| 1 | 0 | Сдвиг вправо | Di=Qi-1 |
| 1 | 1 | Сдвиг влево | Di=Qi+1 |

Схема регистра

В режиме хранения триггер подтверждает свое предыдущее состояние. В режиме параллельной записи состояние входов регистра (входы D2 мультиплексоров), при каждом такте синхронизации передается на выходы. При сдвиге вправо состояние данного триггера определяется состоянием предыдущего триггера. Для первого триггера входным сигналом выбран вход A0 регистра. При сдвиге влево состояние данного триггера определяется состоянием последующего триггера. Для четвертого триггера входным сигналом выбран сигнал, поступающий на вход A3 регистра.

Результаты моделирования в режиме сдвига вправо (от младшего разряда к старшему разряду)

Результаты моделирования в режиме сдвига влево (от старшего разряда к младшему разряду)

Асинхронный счетчик

Для построения счетчика потребуется  3 триггера (22<7<23). Для управления счетчиком будут использованы внутренние сигналы. Логика управления выбирается по результатам анализа диаграммы состояний счетчика.

000

101

100

001

010

011

110

111

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Диаграмма состояний регистра-счетчика

Выбраны состояния: S0            S1          S3           S6            S5               S2            S4 (номеру состояния соответствует двоичный код на диаграмме)

Таблица переходов счетчика

| Номер состояния | Выходы триггеров |  |  | Входной сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q2 | Q1 | Q0 |  |
| S0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S4 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Карт Карно для управляющего сигнала

Вход  X= Q2 *Q1+ Q1*Q2

| Q1 Q0 Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | ~(1) | 1 |

Схема счетчика

Результаты моделирования

Вывод: При использовании для управления асинхронным счетчиком его внутренних сигналов, выбор последовательности счета очень ограничен. Для получения произвольной последовательности счета можно использовать внешнюю декодирующую логику.