# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра автоматизации производственных процессов

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

«АЦ и ЦА преобразования»

по дисциплине

«Общая электротехника и электроника»

Выполнил:

студент гр. T-3136 Камкин И. П.

Проверил:

доцент Кудряшов Б. П.

Курган 2009

Задание

Исследовать погрешность АЦ и ЦА преобразований. Выявить причины, влияющие на погрешности и предложить пути их минимизации.

Описание работы схемы

Исследуемая электронная модель представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Электронная модель исследуемой системы.

Входное напряжение синусоидальной формы подается на вход АЦП. С выходов АЦП снимается двоичный код, который отображается на семисегментных индикаторах и подается на входы ЦАП. С выхода ЦАП, напряжение снимается с помощью усилителя тока. Вычитающая схема выделяет напряжение ошибки, которое сглаживается фильтром нижних частот и подается на вход осциллографа. На второй вход осциллографа подается исходное синусоидальное напряжение.

Исследование зависимости напряжения ошибки от частоты тактового генератора АЦП.

Рис. 2. Осциллограмма входного напряжения и напряжения ошибки (fГЕН=2 fC).

Таблица 1. Зависимость амлитуды напряжения ошибки от отношения частот генератора и входного сигнала.

| fГЕНfC | 2 | 20 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплидуда напряжения ошибки UO max-U O min2, B | 7.35 | 0.622 | 0.125 | 0.064 | 0.031 | 0.021 |
| Постоянная составляющая UO max+U O min2, B | 0.023 | 0.034 | 0.025 | 0.023 | 0.026 | 0.028 |

С увеличением частоты выборки ошибка уменьшается. Дальнейшее увеличение частоты генератора не дает значительного уменьшения ошибки.

Рис. 3. Осциллограмма входного напряжения и напряжения ошибки (fГЕН=1000 fC).

Исследование зависимости напряжения ошибки от разрядности АЦП.

На частоте генератора fГЕН=1000 ∙fC=60 кГц,  последовательно снизим разрядность АЦП до 3-х, начиная с младших разрядов.

Таблица 2. Зависимость напряжения ошибки от разрядности АЦП.

| Разрядность АЦП | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO max-U O min2, B | 0.021 | 0.020 | 0.0252 | 0.036 | 0.080 | 0.145 |
| Постоянная составляющая UO max+U O min2, B | 0.028 | 0.055 | 0.109 | 0.214 | 0.421 | 0.764 |

Снижение разрядности АЦП приводит к серьезным искажениям выходного сигнала. Потеря старших разрядов

Рис. 4. Осциллограмма входного и выходного напряжений. Разрядность АЦП – 3.

Вывод: На точность преобразований АЦ – ЦА основное влияние оказывают разрядность преобразователей и частота импульсов синхронизации.  Частоту импульсов синхронизации следует брать тем больше, чем выше скорость изменения входного сигнала. Например, когда на входе прямоугольные импульсы.  При относительно низком быстродействии АЦ-ЦА преобразователей появляется фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами, что следует учитывать в случае необходимости.