Министерство образования РФ

Курганский государственный университет

Кафедра Автоматизации Технологических Процессов и Производств

О Т Ч Е Т

по лабораторным работам №1, 2.

по курсу «Общая электроника»

Выполнили: студенты группы 3148

Вдовенков И.И., Семенова  Ю. В.,

Проверил: Кудряшов Б.П.

Курган 2010

Лабораторная работа №1

1.3 Полупроводниковый диод

Схема прямого включения 		Схема обратного включение диода.

диода.

Рис. 1

Рис. 2

Получили следующие значения U и I для схем прямого (рис.1) обратного (рис.2) включения диода соответственно:

| R, % | I, мкА | U, мВ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90,78 | 593 |
| 10 | 95,77 | 594,4 |
| 20 | 107,4 | 597,4 |
| 30 | 122,2 | 600,7 |
| 40 | 141,8 | 604,6 |
| 50 | 168,9 | 609,1 |
| 60 | 208,8 | 614,6 |
| 70 | 273,6 | 621,6 |
| 80 | 397,1 | 631,2 |
| 90 | 725,5 | 646,8 |
| 100 | 4308 | 692,9 |

| Uпит, В | I, мкА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 300 | 199800 | 100,3 |
| 110 | 9860 | 100,2 |
| 100 | 20,36 | 100,1 |
| 99 | 2,213 | 99.08 |
| 98 | 2,212 | 98,08 |
| 96 | 2,210 | 96,07 |
| 92 | 2,206 | 92,07 |
| 90 | 2,204 | 90,07 |
| 70 | 2,184 | 70,05 |
| 50 | 2,164 | 50,04 |
| 30 | 2,134 | 20,1 |

Табл. 2

Табл. 3

мкА

Для полученных значений построили графики  ветвей ВАХ.

мкА

Рис. 4

Рис. 3

Iобр

Uобр

Uпр

мB

B

мB

Uпр

Uобр.доп.

Вывод:  Полупроводниковый диод — полупроводниковый прибор с одним электрическим переходом и двумя выводами (электродами). В отличие от других типов диодов, принцип действия полупроводникового диода основывается на явлении p-n-перехода. Исследовали две схемы включения диода: прямую и обратную. Построили ВАХ диода (рис.3), определили Uпр=652 мВ в схеме с прямым включением. Построили ВАХ диода (рис.4),определили Uобр=-88 В, Iобр=-2.2 А, напряжение Зенеровского пробоя Uпр=100 В для схемы с обратным включением диода.

2.7 Фильтры

Схема получения сложного сигнала.                                 Схема фильтра ВЧ.

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 10

Схема фильтра НЧ.

Рис. 9

Рис. 12

Рис. 11

Wcр=1/2πRC=106.1Hz

Собрали схему получения сложного сигнала (рис.5). Вид данного сигнала показан на рис.7. Собрали схему фильтра ВЧ (рис.6), посмотрели вид сигнала на выходе (рис.8). Собрали схему фильтра НЧ (рис.9), посмотрели осциллограмму выходного сигнала (рис.10). Рассчитали частоту среза и сравнили её со значением, полученным опытным путем: Wср. пр.=104,9; Wср. теор.=106,1. Результат измерения и теоретическое значение совпадают с относительной погрешностью δ=1,1%

Вывод: Исследовали фильтры низких и высоких частот, построенные в виде RC-цепочек. Фильтр низких частот (ФНЧ) является схемой, эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза), и уменьшающий (или подавляющий) частоты сигнала выше этой частоты. Степень подавления каждой частоты зависит от вида фильтра. В отличие от него, фильтр верхних частот пропускает частоты сигнала выше частоты среза, подавляя низкие частоты.

Рис. 13

1.4 Делитель напряжения

Собрали схему делителя напряжения (рис.13),получили Uвых=7.463В. По формуле Uвых=UвхR2R1+R2 рассчитали параметры R1=40кОм, R2=20кОм, Uвх=22.5В для схемы на (рис.14), получили Uвых=7.401В

Рис. 14

Вывод: Делитель напряжения — электрическая схема, состоящая из двух сопротивлений, подключенных к источнику питания последовательно, к точке соединения которых (параллельно одному из сопротивлений) подключена нагрузка.  Делитель напряжения имеет важное значение в схемотехнике.  Исследовали две схемы делитей напряжения, которые показаны на рис.13 и рис.14. Эти схемы при различных входных параметрах (Uвх, R1, R2)  обладают равным Uвых.

3.2 Однополупериодный выпрямитель

Рис. 16

Рис. 15

Собрали однополупериодный выпрямитель (рис.16), подсоединили нагрузку в 2.2 кОм. На осциллографе –выходное напряжение (рис.15). Uпик=7.2837В > 6.3В, т.к. амплитудное значение Uпик=2U. Изменили схему на рис.16 так, что (+) источника питания пошел на выход, а (-) – на вход диода. При этом характеристика выходного напряжения состоит из отрицательных полуволн.

Рис. 18

Вывод: Выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный; выпрямительные схемы являются самыми простыми и наиболее полезными в практическом отношении диодными схемами (иногда диоды даже называют выпрямителями). Однополупериодный выпрямитель (однополупериодный, т.к. она использует только половину входного сигнала) – простейшая выпрямительная схема.

Рис. 17

3.3 Двухполупериодный мостовой выпрямитель

Собрали схему двухполупериодного выпрямителя (рис.18). Исследовали изменения Uвых и Uпит в зависимости от времени.  Длительность плоских участков ~1мс.

Вывод: Двухполупериодным выпрямителем входной сигнал используется при выпрямлении полностью, в отличие от однополупериодного выпрямителя. Пиковая амплитуда меньше, чем у предыдущей схемы, т.к. за каждые полпериода на двух диодах в сумме падает 1.2В.

Лабораторная работа №2

4.4. Эмиттерный повторитель

Рисунок 6

Рисунок 5

Рисунок 4

Собрали эмиттерный повторитель на npn-транзисторе (рис.4).

Подали на транзистор синусоидальную волну, симметричную относительно нуля. Наблюдали «плохое» повторение сигнала (рис.5), т.к. на выходе транзисторного усилителя с положительным источником питания отсекается отрицательная полуволна.

Подсоединили питание эмиттера к напряжению –12 В вместо земли (рис.6).

Рисунок 7

Наблюдали выходной сигнал на осциллографе (рис.7):

Вывод:  Эмиттерный повторитель — частный случай повторителей напряжения на основе биполярного транзистора. Характеризуется высоким усилением по току и коэффициентом передачи по напряжению, близким к единице. В эмиттерном повторителе используется схема включения транзистора с общим коллектором (ОК). То есть напряжение питания подаётся на коллектор, а выходной сигнал снимается с эмиттера. В результате чего образуется 100 % отрицательная обратная связь по напряжению, что позволяет значительно уменьшить нелинейные искажения, возникающие при работе. Фазы входного и выходного сигнала совпадают. Эмиттерный повторитель обеспечивает усиление по току, хотя не дает усиления по напряжению, он также обеспечивает усиление по мощности.

4.7. Источник тока

Построили источник (приемник тока) по схеме рис. 8.

Рисунок 8

Постепенно изменяя переменную нагрузку 2,5 кОм, наблюдали за изменением силы тока. Результаты представлены в табл.1 и на рис.9 в виде графика.

Рисунок 9  Зависимость I(R):

Табл. 1

| № п/п | R, % | R, кОм | I, mA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 0.125 | 5,023 |
|  | 10 | 0.25 | 5,023 |
|  | 15 | 0.375 | 5,023 |
|  | 20 | 0.5 | 5,023 |
|  | 25 | 0.625 | 5,023 |
|  | 30 | 0.75 | 5,023 |
|  | 35 | 0.875 | 5,023 |
|  | 40 | 1 | 5,023 |
|  | 45 | 1.125 | 5,023 |
|  | 50 | 1.25 | 5,023 |
|  | 55 | 1.375 | 5,023 |
|  | 60 | 1.5 | 5,023 |
|  | 65 | 1.625 | 5,023 |
|  | 70 | 1.75 | 5,023 |
|  | 75 | 1.875 | 5,023 |
|  | 80 | 2 | 5,023 |
|  | 85 | 2.125 | 5,016 |
|  | 90 | 2.25 | 4,085 |
|  | 95 | 2.375 | 4,587 |
|  | 100 | 2.5 | 3,879 |

При максимальном значении сопротивления, ток принимает минимальное значение. Напряжение на базе Uб > 0,6 В поддерживает эмиттерный переход в открытом состоянии: Uэ = Uб - 0,6 В. В связи с этим Iэ = Uэ/Rэ = (Uэ - 0,6)/Rэ.

Вывод: На основе транзистора можно построить очень хороший источник тока. Источники тока незаменимы в качестве активной нагрузки для усилительных каскадов с большим коэффициентом усиления и в качестве источников питания эмиттеров для дифференциальных усилителей. Источник тока передает в нагрузку постоянный ток только до определенного конечного напряжения на нагрузке. В противном случае источник тока был бы способен генерировать бесконечную мощность. Диапазон выходного напряжения, в котором источник тока ведет себя как следует, называется рабочим диапазоном.

5.3. Усилитель с заземленным (общим) эмиттером

Собрали схему на рис. 10.

Рисунок 10

Получили напряжение покоя коллектора, равное Uпк=7.692 В.

Подали на вход малые треугольные импульсы с частотой 10 кГц с амплитудой A=8 mВ.

Колебания на выходе имеют вид:

Рисунок 11

Наблюдали искажения выходного сигнала. Убрали конденсатор С=15 мкФ (рис. 12).

Рисунок 12

Наблюдали на выходе сигнал без видимых искажений (рис.13).

Рисунок 13

Вывод: Одним из основных показателей усилительного каскада является точность воспроизведения формы усиливаемого сигнала. Форма выходного сигнала отличается от формы входного сигнала из-за искажений, вносимых усилителем. Если амплитуда входного сигнала Uв  достаточно велика, то из-за нелинейности передаточной характеристики  транзистора  возникают нелинейные искажения сигнала. Для уменьшения нелинейных искажений можно использовать отрицательную обратную связь. Вследствие этого уменьшается усиление, однако с помощью отрицательной обратной связи можно обеспечить, чтобы усиление практически не зависело от нелинейной передаточной характеристики транзистора. В схеме (рис.10) конденсатор разрывает ООСТ, в результате чего появляются нелинейные искажения сигнала.